Тестовые задания

для защиты лабораторных работ № 1 и 2

по дисциплине «Моделирование и оптимизация химико-технологических процессов»

| Часть А |  |
| --- | --- |
| 1. Математическое моделирование ХТП чаще используется для O отображения, изучения технологических процессов; O воспроизведения, демонстрации объектов; O исследования, оптимизации систем. | 6. Объектом моделирования в работе 1 являлся процесс O кристаллизации расплава; O распределения примеси в кристалле; O получения годного кристалла. |
| 2. Правильно указана последовательность этапов моделирования в непрерывном фрагменте O анализ, идентификация, оптимизация; O адекватность, чувствительность, симуляция; O идентификация, адекватность, чувствительность. | 7. В качестве оптимизирующих параметров были выбраны O длина и выход годного кристалла; O концентрация примеси в расплаве; O удельное электросопротивление. |
| 3. Физико-химические модели используют O вероятностный подход, физико-химические законы; O принцип черного ящика, набор дискретных экспериментальных данных; O детерминированный подход, уравнения для соответствующих процессов. | 8. Целевая функция не представляла собой O дискретную графическую зависимость; O алгебраическое уравнение; O набор дискретных расчетных значений. |
| 4. Условием неадекватности модели является: O равенство расчетных и экспериментальных данных; O равенство заданного и рассчитанного критериев адекватности; O превышение рассчитанного значения критерия адекватности над заданным. | 9. Критерием оптимальности в работе являлись O удельное сопротивление кристалла; O выход годного кристалла; O концентрация примеси в кристалле. |
| 5. Примером обычного алгебраического уравнения является O N = -D grad (x) C; O I = dU/dR; O C = K ln(1-E/kT). | 10. Ограничение при оптимизации процесса кристаллизации вводилось по O длине монокристаллического слитка; O концентрации примеси; O удельному электросопротивлению кристалла. |
| Часть Б. Охарактеризуйте в качестве одного из этапов моделирования ХТП процедуру идентификации модели 1) назначение 2) содержание 3) пример. Часть В. - Приведите сравнительную информацию для работ - №1 №2 - исходные данные по объекту моделирования - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - математическое описание использованной в работе модели - (уравнения без пояснений) - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - Алгебраический тип уравнений - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - входные и выходные переменные (обозначение+текст) - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - параметры модели (обозначение+текст) - ¦ - ¦ - ¦ - ¦. |